Технические требования к автомобилям для RFC Тамбов

- Общие положения

  - Экипировка

    - Шлемы, применяемые на этапах всех соревнований по трофи-спринту, должны иметь жесткую наружную оболочку, энергопоглощающую (пенополиуретановую, пенопластовую и т.д.) внутреннюю вставку, являющуюся неотъемлемой частью конструкции шлема. Недопустимо применение строительных касок и любых мягких шлемов. Недопустимо применение хоккейных шлемов. При установке устройств связи на шлем разрешается применение только оригинальных крепежных кронштейнов, применение самодельных металлических кронштейнов, пластин, накладок запрещено.

    - На трассе СУ экипажи должны быть экипированы в жилеты (куртки, майки и т.п.) ярких сигнальных (желтый, красный, ярко-зеленый) цветов.

    - Автомобили должны быть укомплектованы автомобильной аптечкой. Все составляющие аптечки должны соответствовать сроку годности и не иметь видимых следов повреждения упаковки. Аптечка должна находиться в легкодоступном месте и иметь водонепроницаемую упаковку.

  - Каркас безопасности

    - Для автомобилей категории ТР2 и Абсолютный обязательно наличие каркаса безопасности. Для остальных категорий — рекомендуется.

    - Минимально должна присутствовать главная предохранительная дуга с задними подпорками и диагональным элементом.

  - Огнетушители

    - Автомобили должны быть оборудованы огнетушителями заводского изготовления, содержащие не менее 4 кг огнегасящего состава (бромэтил, углекислота, огнегасящий порошок), сосредоточенного в одном или двух баллонах.. Огнетушители должны располагаться в легкодоступных для экипажа местах, при условии нахождении экипажа на своих местах.

- Категория P4«ТУРИЗМ»

  - Определение

    - Серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4х4, выпущенные в количестве не менее чем 1000 идентичных экземпляров и имеющие, как минимум, 2 места для сидения.

    - Ответственность за доказательство серийности автомобиля в целом, его отдельных узлов и агрегатов лежит на участнике.

    - При технической инспекции автомобилей допускается сравнение деталей автомобилей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя.

    - Автомобиль, конструкция которого признана опасной в ходе ТИ, может быть не допущен к участию в мероприятии.

  - Пределы разрешенных изменений

    - Любые изменения, не оговоренные в данных требованиях, запрещены.

    - Любая изношенная или поврежденная деталь может быть заменена только деталью, идентичной заменяемой.

  - Усиление

    - Разрешается усиление любой детали при условии, что используемый материал повторяет форму усиливаемой детали, если иное не оговорено конкретным пунктом данных технических требований.

  - Масса автомобиля

    - Масса автомобиля должна быть не менее 800 кг и не более 3500 кг.

    - Любой вид балласта запрещён.

  - Двигатель

    - Использование	двигателя	допускается	только	при	условии,	что	он	выпускается заводом-изготовителем к данной марке автомобиля серийно тиражом не менее 1000 штук.

    - Допускается изменение системы подачи топлива с карбюраторной на инжекторную.

    - Допускается установка 16-клапанного двигателя, относящегося к той же марке автомобиля.

    - Применение двигателей, оснащенных системами наддува воздуха, разрешается только в случае, если данное ТС выпускается заводом-изготовителем уже с установленным наддувом.

    - Забор воздуха не может осуществляться из отсека экипажа.

    - Впускной ресивер и дроссельная заслонка — свободные.

    - Разрешается установка дополнительных топливных фильтров, при условии, что они не будут размещены в салоне.

    - Разрешается	изменение	месторасположения	элементов	системы зажигания в пределах моторного отсека.

    - Разрешается применение грязезащитных чехлов для катушки и высоковольтных проводов.

    - Разрешено снятие или установка жалюзи экрана и их привода перед радиатором.

    - Вентилятор и его привод могут быть изменены и/или удалены. Разрешено устанавливать дополнительные вентиляторы.

    - Термостат свободный.

    - Расширительный бачок может быть изменен, но не удалён.

    - Система выпуска должна в целом, при наружном осмотре, соответствовать конструкции завода-изготовителя.

    - Разрешается установка дополнительных креплений системы выпуска к кузову/раме автомобиля.

  - Трансмиссия

    - Для автомобилей ВАЗ 2121 и их модификаций разрешается установка СРПМ.

    - Разрешается применение подрамника для раздаточной коробки.

  - Разрешается устанавливать блокируемые дифференциалы в оригинальный картер.

  - Подвеска

    - Разрешается установка любых амортизаторов при условии сохранения их принципа действия, типа и точек крепления. Ход амортизаторов не может отличаться от оригинальных более чем на 50мм.

    - Разрешается применение не оригинальных упругих элементов при условии установки в штатные места, количество витков и диаметр прутка пружин свободные. Разрешена дополнительная фиксация пружин. Количество листов в рессорах свободное.

    - Перенос точек крепления амортизаторов запрещен.

    - Рычаги задней подвески должны соответствовать заводу-изготовителю.

    - Разрешается усиление рулевых и реактивных тяг при условии сохранения их заводской геометрии.

  - Колеса (колесные диски) и шины.

    - Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, имеющих маркировку для использования на дорогах общего пользования (DOT), внешний диаметр которых при измерении по прямой линии, проходящей по центру шины и не являющейся вертикальной относительно земли, не превышает 790 мм.

    - Разрешается применение колесных дисков только заводского изготовления без каких-либо изменений. При использовании разборных дисков разрешается применение распорного кольца для фиксации боковин. Разрешается применение клея для фиксации боковин.

  - Электрооборудование

    - Разрешается дополнение реле и плавких предохранителей в электрические цепи, удлинение или дополнение электрических кабелей.

    - Электрические кабели и их кожухи свободные.

    - Марка  и  емкость  аккумулятора(-ов) свободные, однако их максимальное количество и расположение, предусмотренное заводом-изготовителем, должно быть сохранено.

    - Аккумулятор сверху (а также его клеммы – при боковом выводе) должен быть закрыт сплошной диэлектрической (резиновой или пластмассовой) крышкой толщиной не менее 2 мм.

    - Марка и мощность генератора не ограничиваются, его положение может изменяться.

    - Штатное светотехническое оборудование должно находиться в рабочем состоянии как минимум на момент технической инспекции.

  - Рулевое управление

    - Разрешена замена рулевого колеса на другое заводского изготовления.

    - Допускается установка гидравлического и электрического усилителя рулевого управления с других модификаций автомобиля при условии использования только оригинальных запчастей.

  - Кузов и рама

    - Внешний вид оригинального автомобиля должен быть сохранен.

    - Установка лебедки запрещена.

    - В случае применения на автомобиле мягкого тента или съёмной крыши, разрешается снимать их или их боковины.

    - Автомобиль обязательно должен иметь жесткую, выполненную из единого куска материала, крышу (защиту) над кабиной/отсеком экипажа. При этом, по ширине эта крыша должна быть не менее ширины верхней части рамки лобового стекла, а по длине простираться от рамки лобового стекла до наиболее удаленной от нее одной из вертикальных плоскостей, проходящих через задние кромки спинок передних сидений. Панель крыши должна быть:

- из стали, толщиной не менее 1,0 мм;

- из алюминия, толщиной не менее 1,5 мм;

- из не колющегося пластика или композита, толщиной не менее 3 мм.

    - В случае применения на автомобиле разборных боковых дверей разрешается снимать верхнюю половину таких дверей.

    - Допускается подгибка, обрезка кромки колесных арок не более чем на 50 мм.

    - Разрешено применение только многослойного лобового стекла типа «триплекс».

    - Разрешается применение съемной защиты снизу кузова при условии, что она предназначена исключительно для защиты двигателя, радиатора, трансмиссии, выпускной системы, топливного бака и не исполняет никакой другой функции.

    - Автомобиль должен быть оборудован буксировочными проушинами: как минимум 1, установленной спереди, и как минимум 1, установленной сзади автомобиля.

  - Сидения

    - Изменять или заменять передние сиденья и их кронштейны разрешается, если установка сидений отвечает требованиям безопасности.

    - Применение спортивных сидений типа «ковш» допускается только совместно с 4-точечными ремнями безопасности. Использование 4-точечных ремней на заводских сиденьях запрещено.

  - Интерьер

    - Ковры, звукоизоляционное покрытие, декоративная панель потолка могут быть удалены.

    - Задняя съемная полка в двух-объемных автомобилях может быть удалена, удаление ее креплений разрешается.

    - Все органы управления по месту расположения и схеме работы должны соответствовать оригинальному автомобилю.

    - Модификация органов управления для повышения удобства - удлинение рычагов коробки передач, раздаточной коробки и стояночного тормоза, установка дополнительных накладок на педали и т.д. - разрешается.

  - Тормозная система

    - Разрешается установка передних и задних дисковых тормозов, при условии использования только оригинальных запасных частей позволяющих провести установку без дополнительных вмешательств в ходовые, агрегатные и прочие части автомобиля.

- Категория P3«ТРС»

  - Определение

    - Серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4х4, выпущенные в количестве не менее чем 1000 идентичных экземпляров и имеющие как минимум 2 места для сидения.

    - Ответственность за доказательство серийности автомобиля в целом, его отдельных узлов и агрегатов лежит на участнике.

    - При технической инспекции автомобилей допускается сравнение деталей автомобилей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя.

    - Автомобиль, конструкция которого Технической комиссией признана опасной, не может быть допущен к участию в мероприятии.

  - Пределы разрешенных изменений

    - Любые изменения, не оговоренные в данных требованиях, запрещены.

    - Любая изношенная или поврежденная деталь может быть заменена деталью, идентичной заменяемой, либо её аналогом, при условии , что это не повлияет на конфигурацию автомобиля относящегося к данной категории.

  - Усиление

    - Разрешается усиление любой детали при условии, что используемый материал повторяет форму усиливаемой детали, если иное не оговорено конкретным пунктом данных технических требований.

  - Масса автомобиля

    - Масса автомобиля должна быть не менее 800 кг и не более 3500 кг.

    - Любой вид балласта запрещён.

  - Двигатель

    - Использование	двигателя	допускается	только	при	условии,	что	он	выпускается заводом-изготовителем к данной марке автомобиля серийно тиражом не менее 1000 штук.

    - Допускается изменение системы подачи топлива с карбюраторной на инжекторную.

    - Допускается установка 16-клапанного двигателя, относящегося к той же марке автомобиля.

    - Разрешается установка систем наддува воздуха.

    - Забор воздуха не может осуществляться из отсека экипаж.

    - Разрешается делать отверстие в капоте или крыле/боковой панели моторного отсека для обеспечения воздухом двигателя максимальным диаметром 10 см и размещать в этом отверстии трубу воздухозаборника (шноркель).

    - Впускной ресивер и дроссельная заслонка — свободные.

    - Разрешается установка дополнительных топливных фильтров, при условии, что они не будут размещены в салоне.

    - Разрешается	изменение	месторасположения	элементов	системы зажигания в пределах моторного отсека.

    - Разрешается применение грязезащитных чехлов для катушки и высоковольтных проводов.

    - Разрешено снятие или установка жалюзи экрана и их привода перед радиатором.

    - Разрешена установка дополнительных вентиляторов в подкапотном пространстве.

    - Разрешена установка масляных радиаторов.

    - Система выпуска свободная.

    - Разрешается установка дополнительных креплений системы выпуска к кузову/раме автомобиля.

  - Трансмиссия

    - Разрешается установка СРПМ.

    - Разрешается применение подрамника для раздаточной коробки.

    - Разрешается устанавливать блокируемые дифференциалы в оригинальный картер.

    - КПП свободная.

  - Подвеска

    - Разрешается установка любых амортизаторов при условии сохранения их принципа действия, типа. Ход амортизаторов не может отличаться от оригинальных более чем на 150мм.

    - Разрешается применение не оригинальных упругих элементов при условии установки в штатные места, количество витков и диаметр прутка пружин свободные. Разрешена дополнительная фиксация пружин. Количество листов в рессорах свободное.

    - Разрешен перенос точек крепления амортизаторов.

    - Рычаги задней подвески свободные.

    - Разрешается усиление рулевых и реактивных тяг при условии сохранения их заводской геометрии.

    - Разрешается установка проставок упругих элементов и шаровых опор.

    - Разрешается установка дополнительных пружин и амортизаторов.

  - Колеса (колесные диски) и шины

    - Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, имеющих маркировку для использования на дорогах общего пользования (DOT), внешний диаметр которых при измерении по прямой линии, проходящей по центру шины и не являющейся вертикальной относительно земли, не превышает 895 мм.

    - Разрешается применение колесных дисков только заводского изготовления без каких-либо изменений. При использовании разборных дисков разрешается применение распорного кольца для фиксации боковин. Разрешается применение клея для фиксации боковин.

  - Электрооборудование

    - Разрешается дополнение реле и плавких предохранителей в электрические цепи, удлинение или дополнение электрических кабелей.

    - Разрешается перенос электрического блока управления двигателем, при условии, что это не будет влиять на травмоопасность пилота и штурмана.

    - Марка и емкость аккумулятора свободные. Разрешается перенос аккумулятора при условии его надежного крепления, клеммы должны быть закрыты сплошной диэлектрической крышкой. Аккумуляторы, расположенные в салоне или багажном отсеке, должны быть полностью изолированы защитным коробом из диэлектрического материала.

    - На автомобиле рекомендуется установка общего выключателя массы, который обеспечивает полное обесточивание автомобиля, включая обязательное прекращение работы двигателя при его активации. Выключатель массы должен быть легко доступен для экипажа и судей, иметь однозначно понятное положение «выключено» и обеспечивать мгновенное отключение питания всех электрических цепей автомобиля.

    - Марка и мощность генератора не ограничиваются, его положение может изменяться.

    - Штатное светотехническое оборудование должно находиться в рабочем состоянии как минимум на момент технической инспекции.

    - Дополнительное светотехническое оборудование не ограничивается.

  - Топливная система

    - Разрешается изменение или замена оригинальных топливных баков, а также изменение их места расположения. При этом, в случае отсутствия перегородки, отделяющей отсек экипажа от задней части кузова, бак должен быть защищен кожухом из негорючего материала. Трубопроводы, подходящие к баку, также должны иметь дополнительную, по возможности герметичную, защиту. Если бак и его наливная горловина расположены внутри кузова, то должно быть предусмотрено отверстие в полу кузова для стока пролитого топлива в пространство вне автомобиля. Диаметр сливного отверстия не может превышать 100 мм.

  - Рулевое управление

    - Разрешена замена рулевого колеса на другое заводского изготовления.

    - Допускается установка гидравлического усилителя рулевого управления с более поздних модификаций автомобиля при условии использования только оригинальных запчастей.

  - Кузов и рама

    - Установка лебедки запрещена.

    - В случае применения на автомобиле мягкого тента или съёмной крыши, разрешается снимать их или их боковины.

    - Автомобиль обязательно должен иметь жесткую, выполненную из единого куска материала, крышу (защиту) над кабиной/отсеком экипажа. При этом, по ширине эта крыша должна быть не менее ширины верхней части рамки лобового стекла, а по длине простираться от рамки лобового стекла до наиболее удаленной от нее одной из вертикальных плоскостей, проходящих через задние кромки спинок передних сидений. Панель крыши должна быть:

- из стали, толщиной не менее 1,0 мм;

- из алюминия, толщиной не менее 1,5 мм;

- из не колющегося пластика или композита, толщиной не менее 3 мм.

    - В случае применения на автомобиле разборных боковых дверей разрешается снимать верхнюю половину таких дверей.

    - Допускается подгибка, обрезка кромки колесных арок.

    - Разрешено применение только многослойного лобового стекла типа «триплекс».

    - Разрешается изменять, заменять или удалять стеклоподъёмники передних дверей.

    - Разрешается удалять стекла в передних дверях или заменять их прозрачным не колющемся пластиком толщиной не менее 4 мм. При этом должна быть предусмотрена возможность его полного открытия. Механизм открытия свободный.

    - Задние окна разрешено удалять, либо они могут быть заменены панелями изготовленными:

- из стали, толщиной не менее 1,0 мм;

- из алюминия, толщиной не менее 1,5 мм;

- из не колющегося пластика или композита, толщиной не менее 3 мм.

    - Разрешается применение съемной защиты снизу кузова при условии, что она предназначена исключительно для защиты двигателя, радиатора, трансмиссии, выпускной системы, топливного бака и не исполняет никакой другой функции.

    - Автомобиль должен быть оборудован буксировочными проушинами: как минимум 1, установленной спереди, и как минимум 1, установленной сзади автомобиля.

    - Разрешается установка капота, крышки багажного отсека из пластика, при условии, что он надежно закреплен.

    - Разрешена установка силовых бамперов.

  - Допускается изменение заводских свесов бампера

  - Сидения

    - Изменять или заменять передние сиденья и их кронштейны разрешается, если установка сидений отвечает требованиям безопасности.

    - Разрешается демонтировать все сиденья, кроме передних.

    - Применение спортивных сидений типа «ковш» допускается только совместно с 4-точечными ремнями безопасности. Использование 4-точечных ремней на заводских сиденьях запрещено.

  - Интерьер

    - Ковры, звукоизоляционное покрытие, декоративная панель потолка могут быть удалены.

    - Разрешается изменять, но не удалять обшивки дверей.

    - Задняя съемная полка в двух-объемных автомобилях может быть удалена, удаление ее креплений разрешается.

    - Разрешается изменять или заменять комбинацию приборов, панель приборов (торпедо), при условии что торпедо будет серийного производства любой марки автомобиля. Применение любых контрольно-измерительных приборов разрешается, при условии, что их установка будет травмобезопасной.

  - Тормозная система

    - Разрешается установка передних и задних дисковых тормозов, при условии использования только оригинальных запасных частей позволяющих провести установку без дополнительных вмешательств в ходовые, агрегатные и прочие части автомобиля.

- Категория «Р2»

  - Определение

    - Серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4х4, выпущенные в количестве не менее чем 1000 идентичных экземпляров, и имеющие как минимум два места для сидения.

    - Ответственность за доказательство серийности автомобиля как в целом, так и отдельных узлов и агрегатов лежит на участнике. При технической инспекции автомобилей допускается сравнение деталей автомобилей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя.

  - Пределы разрешенных изменений

    - Любые изменения, не оговоренные в данных требованиях, запрещены.

    - Любая изношенная или поврежденная деталь может быть заменена деталью, идентичной заменяемой, либо её аналогом, при условии, что это не повлияет на конфигурацию автомобиля относящегося к данной категории, кроме отдельно оговоренных расширений для определенных марок автомобилей.

  - Усиление

    - Разрешается любое усиление, соответствующее требованиям безопасности, если иное не оговорено конкретным пунктом данных технических требований, однако должна сохраняться возможность распознать и идентифицировать оригинальную деталь.

  - Масса автомобиля

    - Масса автомобиля должна быть не менее 1000 кг и не более 3500 кг.

    - Любой вид балласта запрещён.

  - Двигатель

    - Воздушный фильтр:

      - Конструкция воздушного фильтра, его корпуса, патрубков, соединяющих воздушный фильтр с атмосферой и двигателем, а также их расположение в моторном отсеке – свободные.

      - Разрешается делать отверстие в панелях кузова/моторного отсека, за исключением моторного щита, диаметром максимум 150 мм (площадью не более 177 см2), для обеспечения воздухом двигателя, и размещать в этом отверстии трубу воздухозаборника (шноркеля). Ни при каких обстоятельствах шноркель не может быть выведен в отсек экипажа или проходить через него.

    - Система питания:

      - Разрешается установка дополнительных топливных фильтров при условии, что они не будут размещены в салоне.

      - Привод акселератора может быть заменен или дублирован другим, независимо от того, будет ли он оригинальным или нет.

      - Разрешается изменять систему управления топливного насоса высокого давления дизельных двигателей, с электронной на механическую и наоборот, для этого разрешается заменять сам насос, форсунки и магистрали высокого давления на другие, без ограничений.

      - Топливный насос для бензиновых двигателей – свободный.

    - Система зажигания:

      - Разрешается	изменение	месторасположения	элементов	системы зажигания в пределах моторного отсека.

      - Разрешается применение грязезащитных чехлов для катушки зажигания, распределителя зажигания и высоковольтных проводов.

      - Разрешается замена контактной системы зажигания на бесконтактную систему и наоборот.

    - Система охлаждения:

      - Разрешено снятие или установка жалюзи (экрана) и их привода перед радиатором, однако внешний вид автомобиля при этом не может быть изменен.

      - Вентилятор и его привод могут быть изменены и/или удалены. Количество вентиляторов и их размер не ограничиваются.

      - Разрешается изменять расположение радиатора внутри моторного отсека.

      - Разрешается замена штатного радиатора на радиатор большей производительности.

    - Система выпуска отработанных газов:

      - Система выпуска должна в целом соответствовать конструкции завода-изготовителя.

      - Разрешается увеличивать диаметр трубы выхлопной системы.

      - Разрешается установка дополнительных креплений системы выпуска к кузову/раме автомобиля.

      - Для пикапов заводского исполнения разрешено выводить трубу глушителя за задней стенкой кабины таким образом, чтобы верхняя часть трубы глушителя не выступала над крышей и была не ниже 100 мм от верхнего края крыши и не ближе 50 мм к задней стенке кабины. Обязательно необходима установка теплозащитного кожуха на трубу глушителя, который должен закрывать его таким образом, чтобы верхняя выходная часть глушителя была открыта не более, чем на 100 мм и направлена назад.

  - Трансмиссия

    - Раздаточная коробка и коробка передач:

      - Разрешается применение любых раздаточных коробок и коробок передач, устанавливаемых производителем на одну из модификаций данной модели автомобиля.

      - Внутреннее устройство раздаточных коробок и коробок передач не ограничивается при сохранении внешнего вида оригинального картера.

      - Разрешается изменять или заменять кронштейны крепления раздаточной коробки и коробки передач.

    - Мосты:

      - Применение мостов с бортовыми редукторами разрешается только на автомобилях УАЗ любой модели. При этом мосты и бортовые редукторы могут быть только производства УАЗ.

      - Разрешается применение блокируемых дифференциалов при условии, что он установлен в оригинальный картер. Ограничений на тип и принцип работы используемого блокируемого дифференциала, а также на их количество, нет.

      - Разрешается усиление чулков мостов любым способом.

      - Валы, полуоси, ШРУСы, карданные шарниры – свободные.

  - Подвеска

    - Разрешается замена амортизаторов на другие, при условии сохранения их типа (телескопический, рычажный, и т.д.), принципа действия (гидравлический, фрикционный, и т.д.), точек и типов крепления. При этом ход и длина амортизатора не может отличаться от оригинального более, чем на 50 мм. В случае применения амортизаторов с внешними расширительными камерами, эти камеры, а также соединяющие их шланги ни при каких условиях не могут быть расположены внутри салона. Для контроля данного параметра во время технической инспекции по требованию технического комиссара необходимо предоставить оригинальные амортизаторы.

    - Винтовые пружины: длина свободна, как и число витков, диаметр прутка, внешний диаметр, тип пружины (прогрессивный или нет) и форма опор пружин.

    - Листовые рессоры: длина, ширина, толщина и вертикальное искривление – свободные. Число листов не ограничено, но при этом дополнительные листы не должны быть укорочены и должны полностью выполнять свои функции.

    - Торсионы: диаметр не ограничен.

    - Разрешен перенос ограничителей хода подвески.

    - Рычаги задней подвески свободные.

    - Запрещается применение активной подвески, позволяющей экипажу изменять дорожный просвет автомобиля в процессе движения, даже если автомобиль оснащается такой подвеской серийно.

  - Колеса (колесные диски) и шины

    - Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, имеющих маркировку для использования на дорогах общего пользования (DOT), внешний диаметр которых при измерении по прямой линии, проходящей по центру шины и не являющейся вертикальной относительно земли, не превышает 838 мм. Измерения проводятся на шинах, накачанных до давления в 0,5 атмосферы.

    - Разрешается применение колесных дисков только заводского изготовления без каких-либо изменений. При использовании разборных дисков разрешается применение распорного кольца для фиксации боковин. Разрешается применение клея для фиксации боковин.

    - Запрещается изменять рисунок протектора шин методом нарезки за исключением подрезки боковых частей протектора и восстановления рабочих кромок.

  - Тормозная система

    - Для всех марок автомобилей разрешена установка дисковых тормозов вместо барабанных. При этом суппорта строго автомобильные, тормозные диски свободные, но в случае, если на какой-либо модификации данного автомобиля дисковые тормоза устанавливались серийно на данную ось, необходимо использовать оригинальные суппорта от данной модификации.

    - Разрешается заменять стандартные шланги тормозной системы армированными шлангами. При этом также необходимо использовать специальные штуцера.

    - Разрешается изменение расположения тормозных магистралей и их дополнительная защита.

  - Электрооборудование

    - При установке дополнительного электрооборудования разрешается добавление реле и плавких предохранителей в электрические цепи, удлинение или дополнение электрических кабелей.

    - Дополнительные электрические кабели и их кожухи (оплётка) свободные.

    - Разрешается дополнительная герметизация (уплотнение) любых электрических разъёмов и соединений.

    - Разрешается изменять расположение элементов систем зажигания и управления двигателем.

    - Разрешается установка не более двух аккумуляторов, подключенных к электросистеме автомобиля.

    - Марка и емкость аккумулятора свободные. Разрешается перенос аккумулятора при условии его надежного крепления, клеммы должны быть закрыты сплошной диэлектрической крышкой. Аккумуляторы, расположенные в салоне или багажном отсеке, должны быть полностью изолированы защитным коробом из диэлектрического материала.

    - На автомобиле рекомендуется установка общего выключателя массы, который обеспечивает полное обесточивание автомобиля, включая обязательное прекращение работы двигателя при его активации. Выключатель массы должен быть легко доступен для экипажа и судей, иметь однозначно понятное положение «выключено» и обеспечивать мгновенное отключение питания всех электрических цепей автомобиля.

    - Марка и мощность генератора не ограничиваются, его положение может изменяться.

    - Штатное светотехническое оборудование должно находиться в рабочем состоянии как минимум на момент технической инспекции.

    - Дополнительное светотехническое оборудование не ограничивается.

  - Топливная система

    - Разрешается изменение или замена оригинальных топливных баков, а также изменение их места расположения. При этом, в случае отсутствия перегородки, отделяющей отсек экипажа от задней части кузова, бак должен быть защищен кожухом из негорючего материала. Трубопроводы, подходящие к баку, также должны иметь дополнительную, по возможности герметичную, защиту. Если бак и его наливная горловина расположены внутри кузова, то должно быть предусмотрено отверстие в полу кузова для стока пролитого топлива в пространство вне автомобиля. Диаметр сливного отверстия не может превышать 100 мм.

    - Разрешается перенос, замена и дополнительная защита топливопроводов автомобиля.

    - Разрешается прохождение топливопроводов через кабину автомобиля только целостной металлической частью. Любые виды соединений топливопроводов в кабине запрещены, за исключением резьбовых, в местах прохождения через пол или другие панели кузова.

  - Рулевое управление

    - Разрешается замена рулевого колеса на другое, заводского изготовления.

    - Разрешается установка усилителя рулевого управления, устанавливаемого на одну из серийных модификаций данной модели автомобиля.

    - Разрешается установка демпфера рулевого управления.

    - Рулевые тяги свободные.

  - Кузов и рама

    - Внешний вид:

      - В случае применения на автомобиле мягкого тента или съёмной крыши, разрешается снимать их или их боковины.

      - Автомобиль обязательно должен иметь жесткую, выполненную из единого куска материала, крышу (защиту) над кабиной/отсеком экипажа. При этом, по ширине эта крыша должна быть не менее ширины верхней части рамки лобового стекла, а по длине простираться от рамки лобового стекла до наиболее удаленной от нее одной из вертикальных плоскостей, проходящих через задние кромки спинок передних сидений. Панель крыши должна быть:

        - из стали, толщиной не менее 1,0 мм;

        - из алюминия, толщиной не менее 1,5 мм;

        - из не колющегося пластика или композита, толщиной не менее 3 мм.

      - Разрешаются минимально необходимые изменения в панелях кузова (решетка радиатора, бампер и т.п.) для установки лебедки (на расстоянии не более 50 мм. от лебёдки).

      - Разрешены минимально необходимые изменения (резка или деформация) крыльев для установки колес большего диаметра. При этом, при максимальном сжатии подвески расстояние между верхней кромкой комплектного колеса и нижней кромкой крыла ни при каких обстоятельствах не должно превышать 50 мм. При любых условиях комплектные колеса (шины вместе с дисками), при виде сверху должны быть закрыты крыльями или расширителями арок по всей их ширине и длине. Установка расширителей должна быть безопасной. Допускаются расширители, изготовленные из резины, пластика или углепластика.

      - Для автомобилей ВАЗ 2121 и их модификаций разрешена обрезка задней «юбки» до уровня усилителя днища багажника.

      - Рекомендуется применение устройств "Американского типа" – штырь, проходящий через крышку, и запираемый штифтом, прикрепленным к крышке. Диаметр штыря – не менее 10 мм., материал – сталь.

      - Разрешено восстановление ранее отрезанных деталей сваркой, клепкой и др.

      - Разрешено устанавливать дополнительную сетку или перфорацию для защиты радиатора с обеих сторон радиатора.

      - Задние окна разрешено удалять, либо они могут быть заменены панелями изготовленными:

- из стали, толщиной не менее 1,0 мм;

- из алюминия, толщиной не менее 1,5 мм;

- из не колющегося пластика или композита, толщиной не менее 3 мм.

      - Разрешается замена стекол в передних дверях на выполненные из прозрачного поликарбоната толщиной не менее 4 мм, при этом функция открытия должна быть сохранена.

    - Защита кузова и внешние дополнительные защитные устройства:

      - Разрешается применение съемной защиты снизу кузова при условии, что она предназначена исключительно для защиты двигателя, радиатора, трансмиссии, выпускной системы, топливного бака, и не исполняет никакой другой функции.

      - Разрешается установка боковой защиты – «порогов».

      - Разрешается установка съемной защиты передних крыльев, выполненные из трубы диаметром не более 42 мм. Разрешается установка «внешнего каркаса».

      - Разрешается применение веткоотбойников. Они не должны осуществлять никаких других функций, кроме защиты

      - Бампера разрешается изменять, но не удалять. Конструкция и материал не ограничиваются. При этом должны соблюдаться требования пункта 5.15.5.

  - Сиденья:

    - Разрешается заменять передние сиденья на любые другие автомобильные. Сиденья должны быть надежно закреплены.

    - Разрешается демонтировать все сиденья и их кронштейны, кроме передних.

    - Рекомендуется	применение	автоспортивных	сидений,	предназначенных	для	крепления четырехточечных ремней безопасности. Материал спинки – стеклопластик, углепластик.

  - Интерьер

    - Для крепления дополнительного оборудования разрешается сверление элементов интерьера и/или внутренних элементов кузова.

    - Ковры и звукоизоляционное покрытие могут быть удалены.

    - Разрешается изменять или снимать подлокотники дверей и ручки над дверями.

    - Для крепления дополнительного оборудования разрешается сверление элементов интерьера.

    - Разрешается снимать или менять обивку салона. Разрешается изменять, но не снимать обивку дверей, измененная обивка дверей должна быть выполнена из материала, не поддерживающего горение.

    - Задняя съемная полка в двухобъемных автомобилях может быть удалена. Также разрешается удалять её крепления.

    - Разрешается изменять или удалять части панели приборов и центральной консоли, расположенные ниже оси ступицы рулевого колеса.

    - Запрещается полностью или частично удалять переднюю панель салона. Разрешается изменять переднюю панель салона и комбинацию приборов для удобства, если данное изменение не противоречит требованиям безопасности.

    - Разрешается применение любых дополнительных контрольно-измерительных и навигационных приборов, при условии, что их установка будет травмобезопасной.

    - Все органы управления по месту их расположения и схеме работы должны соответствовать оригинальному автомобилю. Разрешается их модификация для повышения удобства управления (удлинение рычагов коробки передач, раздаточной коробки и стояночного тормоза, установка дополнительных накладок на педали и т.п.).

    - Разрешается замена электростеклоподъемников на ручные и наоборот с минимально необходимыми изменениями панели двери.

    - В задних дверях разрешается удалять стеклоподъемники.

  - Лебедка и дополнительное оборудование

    - В тексте данных требований под «лебедкой» подразумевается устройство, состоящее из следующих элементов (не более чем одного из каждой категории):

- электрический двигатель;

- редуктор;

- барабан;

- корпус или рама;

- тормозной механизм;

- синтетический трос.

    - Разрешается сборка лебедок из узлов различных марок и моделей.

    - Разрешается установка не более чем одной лебедки с силовым электрическим приводом.

    - Напряжение, подводимое к мотору лебёдки, ни при каких условиях не должно превышать 27В.

    - Запрещается установка на автомобиль любых стационарных механизмов или приспособлений, позволяющих лебедиться назад.

  - Допустимые расширения для отдельных моделей автомобилей

  - Для автомобилей ВАЗ 2121 всех модификаций и ВАЗ 2123 всех модификаций разрешается:

- устанавливать любой ДВС рабочим объемом до 2000 куб.см.

- заменять корпус переднего редуктора на корпус, выполненный из стали;

- применять полуоси заднего моста разгруженного типа;

- ступицы колес и подшипники ступиц свободные;

- доработка поворотных кулаков для установки неоригинальных ступичных подшипников;

- любое усиление и изменение внешнего вида порогов кузова;

- устанавливать лебедку позади спинок передних сидений, при соблюдении общих правил безопасности настоящих технических требований;

- рулевые наконечники свободные;

- рычаги передней подвеске свободные;

- разрешается установка вторых амортизаторов на переднюю подвеску и перенос точек крепления амортизаторов;

- разрешается удалять часть передних крыльев и части кузова в зоне расположения фар;

- разрешается установка любых 4-х и 5-и ступенчатых механических коробок передач, но положение раздаточной коробки изменять запрещено;

- разрешается минимально необходимое изменение формы оригинальной внутренней колесной арки, при использовании накладок необходимо применять сталь толщиной не менее 1 мм. Накладка должна быть приварена к оригинальной арке сплошным швом по всему периметру.

  - Для автомобилей УАЗ всех модификаций и ГАЗ 69 разрешается:

- замена двигателя на любой двигатель, когда-либо устанавливавшийся на автомобили УАЗ и ГАЗ 69 серийно;

- изменение материала заднего борта (задней двери);

- удаление металла кузова, не влияющего на безопасность при сохранении внешнего вида;

- обрезать пороги и двери до линии, проходящей под нижними оригинальными петлями дверей;

- переносить в кузов и заменять топливные баки на топливный бак заводского изготовления, бак должен быть надежно закреплен. При этом, в случае отсутствия перегородки, отделяющей отсек экипажа от задней части кузова, бак должен быть защищен кожухом из негорючего материала;

- установка ГУР от любой модели а/м УАЗ;

- рулевые наконечники свободные;

- рулевые сошки свободные;

- рулевой редуктор свободный;

- рычаги передней пружинной подвески – свободные;

- разрешается установка задней пружинной подвески;

- разрешается установка лебедки за передними сиденьями;

- разрешается обрезка передней части рамы при соблюдении следующего условия: минимальное расстояние от центра штатного посадочного отверстия для переднего болта крепления рулевого редуктора до конца рамы составляет не менее 300 мм, либо не менее 50 мм от центра болта крепления передней панели кузова;

- разрешается обрезка задней части рамы при соблюдении следующего условия: обрезка задней части рамы допускается не глубже наружной вертикальной плоскости вдоль задней панели кузова.

  - Для автомобилей Suzuki разрешается:

- замена двигателя на любой бензиновый двигатель рабочим объемом до 1,8 литра, когда-либо устанавливавшийся на а/м Suzuki, или любой дизельный двигатель рабочим объемом до 1,9 литра, когда-либо устанавливавшийся на а/м Suzuki;

- установка раздаточной коробки от любой модели а/м Suzuki;

- установка коробки передач от любой модели а/м Suzuki;

- кронштейны раздаточной коробки свободные;

- замена корпуса переднего редуктора на корпус, выполненный из стали;

- замена корпуса дифференциала на любой от а/м Suzuki;

- установка ГУР или ЭУР от любой модели а/м Suzuki;

- рычаги передней подвески – свободные;

- рычаги задней подвески – свободные;

- применять полуоси заднего моста разгруженного типа;

- переносить в кузов и заменять топливные баки на топливный бак заводского изготовления, бак должен быть надежно закреплен. При этом, в случае отсутствии перегородки, отделяющей отсек экипажа от задней части кузова, бак должен быть защищен кожухом из негорючего материала;

- разрешается минимальное изменение формы оригинальной внутренней колесной арки, при использовании накладок необходимо применять сталь толщиной не менее 1 мм.;

- На автомобиле Suzuki Jimny разрешается установка лебедки за передними сиденьями.

- Категория «Р1»

  - Определение

    - Внедорожные автомобили колесной формулы 4х4, свободной конструкции или оригинальные автомобили, отвечающие требованиям данной категории.

  - Обязательно наличие кабины с как минимум двумя местами для сидения.

  - Пределы разрешенных изменений

    - Если в том или ином пункте Технических требований дается перечень запрещений или ограничений, то все технические изменения, не указанные в этом перечне, безусловно, разрешаются.

  - Масса автомобиля

    - Масса автомобиля должна быть не менее 1000 кг и не более 3500 кг.

    - Любой вид балласта запрещён.

  - Двигатель

    - Разрешается применение любых бензиновых или дизельных двигателей.

    - Воздушный фильтр:

      - Конструкция воздушного фильтра, его корпуса, патрубков, соединяющих воздушный фильтр с атмосферой и двигателем, а также их расположение – свободны, однако ни при каких обстоятельствах воздуховоды не могут быть выведены (или проходить через) отсек экипажа.

    - Система охлаждения, система вентиляции и обогрева салона:

      - Запрещена установка радиаторов системы охлаждения внутри кабины. При установке радиатора(-ов) внутри кузова автомобиля они должны быть отделены от помещения экипажа герметичной перегородкой.

      - Трубопроводы, содержащие жидкости, если они проходят через отсек экипажа, не должны иметь каких-либо соединений и должны иметь дополнительную герметизирующую защиту, выполненную из металла или пластика.

    - Система выпуска отработанных газов:

      - Конструкция системы выпуска свободна, однако ни при каких обстоятельствах элементы системы не могут проходить через отсек экипажа.

      - Должна быть обеспечена соответствующая защита для предотвращения ожогов от нагретых элементов системы, с которыми могут соприкоснуться люди, находящиеся снаружи автомобиля.

  - Трансмиссия

Без ограничений.

  - Подвеска

Запрещается применение активной подвески, позволяющей экипажу изменять дорожный просвет автомобиля в процессе движения.

  - Рулевое управление

Без ограничений.

  - Колеса (колесные диски) и шины

    - Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, имеющих маркировку для использования на дорогах общего пользования (DOT), внешний диаметр которых при измерении по прямой линии, проходящей по центру шины и не являющейся вертикальной относительно земли, не превышает 965 мм. Измерения проводятся на шинах, накачанных до давления в 0,5 атмосферы.

  - Запрещаются дополнительные устройства противоскольжения (например, цепи, специальные чехлы, изменяющие сцепные свойства шины и т.п.) монтируемые на колеса и шины.

  - Тормозная система

    - Разрешается применение тормозных систем имеющих, как минимум, двухконтурную рабочую систему, действующая на колеса обеих осей от одной педали.

  - Электрооборудование

    - Основное светотехническое оборудование (фары головного света, стоп-сигналы, указатели поворотов, габаритные огни) должно находиться в рабочем состоянии как минимум на момент прохождения технической инспекции.

  - Топливная система

    - Наливные горловины и их крышки не должны выступать за периметр автомобиля при виде сверху. Для крышки может использоваться любая система запирания, исключающая неполное запирание или случайное открытие при ударе.

    - Вентиляция топливных баков должна быть выведена в пространство вне автомобиля. Если баки и их наливные горловины расположены в кузове, то должны быть предусмотрены отверстия для стока случайно пролитого топлива в пространство вне автомобиля. Диаметр сливного отверстия не может превышать 100 мм.

  - Кузов и рама

    - Запрещены сочлененные конструкции.

    - Внешние панели кузова должны быть:

      - из стали, толщиной не менее 1,0 мм;

      - из алюминия, толщиной не менее 1,5 мм;

      - из не колющегося пластика или композита, толщиной не менее 3 мм.

    - Комплектные колеса (шины вместе с дисками), при виде сверху, должны быть полностью закрыты крыльями или расширителями арок. Конструкция крыльев или расширителей должна быть травмобезопасной. Допускаются расширители, изготовленные из резины, пластика или карбона.

    - Кабина должна быть спроектирована и построена травмобезопасной. Внутри не должно быть острых или режущих кромок. Любое оборудование, которое может представлять опасность, включая все виды трубопроводов, должно быть надежно закреплено и изолировано от пространства экипажа жесткими огнестойкими и, по возможности, герметичными экранами.

    - Кабина должна быть отделена огнестойкими перегородками от отсека двигателя и отсека, в котором размещается топливный бак.

    - Запрещается размещение в кабине вращающихся деталей трансмиссии, элементов подвески и рулевой трапеции.

    - Обязательна установка боковой защиты членов экипажа или дверей жесткой конструкции, открывающихся и снабженных замками, предотвращающими самопроизвольное открывание. Расстояние от уровня подушки сидения до уровня верхней кромки боковой защиты или жесткой части двери должно быть не менее 300 мм.

    - Каждая боковина или дверь кабины должна иметь проем окна, в котором можно поместить параллелограмм, с горизонтальными сторонами размером минимум 400 мм. Высота окна, измеренная перпендикулярно к горизонтальным сторонам, должна быть не менее 300 мм. Углы параллелограмма могут быть скруглены с максимальным радиусом 50 мм.

    - Если окна двери оборудованы механическим или электрическим стеклоподъемником, то весь механизм должен быть отделен от экипажа защитной панелью (рекомендуется применение алюминия или негорючего пластика).

  - Разрешено применение только многослойного лобового стекла типа “триплекс”.

  - Лебедка и дополнительное оборудование

    - В тексте данных требований под «лебедкой» подразумевается устройство, состоящее из следующих элементов (не более чем одного из каждой категории):

      - электрический двигатель;

      - редуктор;

      - барабан;

      - корпус или рама;

      - тормозной механизм;

      - синтетический трос.

    - Разрешается сборка лебедок из узлов различных марок и моделей.

    - Разрешается установка не более двух лебедок с силовым электрическим приводом.

    - Напряжение, подводимое к мотору лебёдки, ни при каких условиях не должно превышать 27В.